#include "stm32f10x.h"

#include <stdio.h>

#define ADC_BUFFER_LENGTH 1

uint16_t adc_buffer[ADC_BUFFER_LENGTH];

// Simple UART printf redirection

int fputc(int ch, FILE *f) {

while (!(USART1->SR & USART_SR_TXE));

USART1->DR = ch;

return ch;

}

// Initialize UART1 at 115200

void uart_init(void) {

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_USART1EN;

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;

// PA9 = TX, PA10 = RX

GPIOA->CRH &= ~(GPIO_CRH_MODE9 | GPIO_CRH_CNF9 | GPIO_CRH_MODE10 | GPIO_CRH_CNF10);

GPIOA->CRH |= (GPIO_CRH_MODE9_1 | GPIO_CRH_MODE9_0); // Output 50MHz

GPIOA->CRH |= (GPIO_CRH_CNF9_1); // AF push-pull

GPIOA->CRH |= (GPIO_CRH_CNF10_0); // Input floating

USART1->BRR = 72000000 / 115200; // Assuming APB2 = 72MHz

USART1->CR1 = USART_CR1_TE | USART_CR1_RE | USART_CR1_UE;

}

// Timer2 100Hz init

void timer2_init(void) {

RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;

TIM2->PSC = 7200 - 1; // 10kHz timer clock (72MHz/7200)

TIM2->ARR = 100 - 1; // 100Hz

TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE; // Enable update interrupt

TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;

NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);

}

// ADC1 init

void adc_init(void) {

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN | RCC_APB2ENR_IOPAEN;

// PA0 = ADC1_IN0

GPIOA->CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE0 | GPIO_CRL_CNF0);

ADC1->SQR1 = 0;

ADC1->SQR3 = 0; // Channel 0

ADC1->SMPR2 = ADC_SMPR2_SMP0; // Max sample time

ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON | ADC_CR2_DMA;

}

// DMA1 Channel1 init (ADC1)

void dma_init(void) {

RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;

DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t)&ADC1->DR;

DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t)adc_buffer;

DMA1_Channel1->CNDTR = ADC_BUFFER_LENGTH;

DMA1_Channel1->CCR = DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_TCIE | DMA_CCR_PSIZE_0 | DMA_CCR_MSIZE_0 | DMA_CCR_EN;

NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);

}

// Timer2 interrupt triggers ADC conversion

void TIM2_IRQHandler(void) {

if (TIM2->SR & TIM_SR_UIF) {

TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;

ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART; // Start ADC conversion

}

}

// DMA complete interrupt

void DMA1_Channel1_IRQHandler(void) {

if (DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF1) {

DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CTCIF1;

printf("ADC: %u\r\n", adc_buffer[0]);

}

}

int main(void) {

uart_init();

adc_init();

dma_init();

timer2_init();

while (1) {

// Main loop does nothing, all handled by interrupts

}

}